MONTÁŽNY NÁVOD – VESELÁ LÚKA

R.103.25.04 MG

Zostavu možno doplniť niektorou z nižšie uvedených hojdačiek.

Hojdačka nie je súčasťou balenia.

| 1.D-26.00 | 1.D-26.01 | 1.D-26.02 | 1.D-26.04 | 1.D-26.08 | 1.D-26.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TECHNICKÉ PARAMETRE

TABUĽKA 1

| Rozmery, mm | Dĺžka | 2270 |
| --- | --- | --- |
|  | Šírka | 2015 |
|  | Výška nad zemou | 2090 |
| Celková hmotnosť, kg, max. |  | 55 |
| Max. povolené zaťaženie kovovej konštrukcie, kg |  | 100 |
| Max. povolené zaťaženie príslušenstva, kg |  | 50 |
| Min. hrúbka tlmiacej vrstvy (piesok, piliny) v dopadovej ploche, mm |  | 300 |
| Minimálny vek používateľa, roky |  | 3 |
| Max. počet používateľov súčasne |  | 3 |
| Životnosť, roky (minimálne) |  | 5 |
| Klimatická kategória |  | UHL 1 (mierne chladné podnebie) |

|  | Bezpečnostná zóna Dopadová plocha |
| --- | --- |

OBSAH BALENIA

TABUĽKA 2

| Pol. č. | Súčasti |  | Počet ks | PE bal. č. | Kartón č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov | Obrázok |  |  |  |
| 4 | Stojka (spodná) D-01.059.03 |  | 4 |  | 1 |
| 5.1 | Stojka D-01.065.00 |  | 4 |  | 1 |
|  |  |  | 2 |  | 2 |
| 5.2 | Ohnutá stojka D-01.035.02 |  | 2 |  | 2 |
| 6.1 | Priečka 1.DSK-Pr.00.490.00.01 |  | 4 |  | 1 |
|  |  |  | 14 |  | 2 |
| 9 | Krytka DSK 05-011 |  | 61 | 1 | 1 |
| 10 | Záslepka DSK 05-012 |  | 61 | 1 | 1 |
| 19.1 | Nosník D-01.044.01 |  | 1 |  | 2 |
| 20 | Záslepka D42 |  | 2 | 1 | 1 |
| 20.2 | Záslepka 38 |  | 6 | 1 | 1 |
| 32 | Polovičná objímka 42×42 DSK 02.057.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Príchytka DSK 05.056 |  | 5 | 1 | 1 |
| 36 | Nosník D-01.061.02 |  | 2 |  | 2 |
| 40 | Vložka СК-3.3.19.02.05.001 |  | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Rohový diel D-01.066.00 |  | 4 |  | 1 |
| 58 | Ohnutý diel D-01.036.01 So záslepkou IO-2.3.10.00.006 |  | 1 |  | 2 |
| 86 | Záslepka DSK 05.070.00 |  | 23 | 1 | 1 |
| 133 | Držiak D-01.006.03 |  | 6 |  | 2 |
| Náradie a spojovací materiál |  |  |  |  |  |
| 62 | Skrutka М8-6g×55.56.016 |  | 10 | 2 | 1 |
| 63 | Skrutka М8-6g×60.56.016 |  | 2 | 2 | 1 |
| 64 | Skrutka М8-6g×65.56.016 |  | 36 | 2 | 1 |
| 70 | Skrutka М8-6g×50.56.016 |  | 11 | 2 | 1 |
| 72 | Skrutka М8-6g×120.56.016 |  | 2 | 1 | 1 |
| 75 | Matica М8-6Н.6.016 |  | 21 | 2 | 1 |
| 76 | Klobúková matica М8-6H.6.016 |  | 4 | 2 | 1 |
| 81 | Podložka 8.А2DIN125 |  | 75 | 2 | 1 |
| 85 | Pružná podložka 8.А2DIN127 |  | 4 | 2 | 1 |

|  | Kľúč S = 24×13 mm |  | 2 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imbusový kľúč S = 6 mm |  | 1 | 1 | 1 |
| Príslušenstvo |  |  |  |  |  |
| 100 | Lano 6.51.05-20 |  | 1 |  | 2 |
| 101 | Kruhy s hrazdičkou 1.D-28.02 (pozri tabuľku 4) |  | 1 |  | 2 |
| 114 | Hrazda 1.D-53.01 (pozri tabuľku 3) |  | 1 |  | 1;2 |
| Dokumentácia |  |  |  |  |  |
|  | Návod na používanie R.103.25.04 UM |  |  |  | 1 |

Premiestniteľná hrazda 1.D-53.01

Tabuľka 3

| Pol. č. | Názov | Obr. | Počet ks | PE bal. č. | Kartón č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Ohnutý diel (predmontovaný) 1.DSK 051.09 |  | 2 |  | 1 |
| 26 | Úchopová tyč 1.DSK 039.05 |  | 1 |  | 2 |
| 28 | Objímka DSK 05.122.00 |  | 8 | 3 | 1 |
| 41 | Platnička DSKМ 02.105.01 |  | 8 | 3 | 1 |
| 49 | Príchytka DSK 05.109.00 |  | 4 | 3 | 1 |
| 54 | Podložka 42×25 DSK 05.123.00 |  | 2 | 3 | 1 |
| Spojovací materiál |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | Skrutka М8-6g×70.56.016 |  | 2 | 3 | 1 |
| 76 | Klobúková matica М8-6Н.6.016 |  | 10 | 3 | 1 |
| 81 | Podložka 8.А2DIN125 |  | 4 | 3 | 1 |
| 85 | Pružná podložka 8.А2DIN127 |  | 10 | 3 | 1 |
| 93 | Skrutka М8-6g×55.56.016 |  | 8 | 3 | 1 |

Gymnastické kruhy s hrazdičkou 1.D-28.02

Tabuľka 4

| Pol. č. | Názov | Obr. | Počet ks | PE bal. č. | Kartón č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.1 | Hrazdička s lanami |  | 1 | 5 | 2 |
| 101.2 | Kruh DSK 05.119.00 |  | 2 | 5 | 2 |
| 110 | Spona DSK 02-009-01 |  | 4 | 5 | 2 |

MONTÁŽ A INŠTALÁCIA:

1	Zľahka poklepte o tvrdý povrch (preglejka a pod.), vyrovnajte otvory v stojkách a vložte skrutku, položka č. 62.

2	Zmontujte 2 rebríky.

3

4

Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

5

6

7

Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

8

8

8

8

Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

8

Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

Skontrolujte správnu polohu skrutiek (70).

Je povolené aj iné poradie montáže.

9

Vyrovnajte montážnu plochu do vodorovnej roviny. Zmerajte zmontovanú športovú zostavu a podľa skutočných rozmerov pripravte jamy; rozmery sa môžu mierne líšiť od schémy.

Osadte zostavu do pripravených jám. Pomocou olovnice skontrolujte zvislú polohu rebríkov. Pomocou vodováhy skontrolujte vodorovnú polohu nosníka.

Skontrolujte, či výška športovej zostavy zodpovedá tabuľke 1, a zabetónujte ju (betón B15; V = 0,22 m³) podľa schémy (obr. 7); C – betón, B – piesok.

Počas montáže odporúčame stojky rebríkov čo najviac rozovrieť, aby pri používaní nevznikala vôľa. V tejto polohe ich zaistite pomocným materiálom (tehly, dosky a pod.) a následne zabetónujte.

Zostavu nepoužívajte, kým betón úplne nevytvrdne.

Betón musí byť prekrytý syntetickým (gumeným) povrchom alebo trávnikom.

Príslušenstvo a šmykľavku namontujte až po úplnom vytvrdnutí betónu.

MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

10

Nasaďte skrutky (93) a matice (76); v tejto fáze nepoužívajte pružné podložky (85).

POZOR!

Hrazdu odporúčame namontovať tak, aby objímky (28) dosadali na priečky rebríka.

Po zostavení ohnutých dielov (25) a úchopovej tyče (26) dotiahnite skrutky (93) tak, aby platničky (41) pevne zapadli do drážok objímok. Potom skrutky (93) vyberte a znovu ich namontujte s pružnými podložkami (85). Skrutky (93) pevne dotiahnite.

11

| Hrazdičku je potrebné priviazať šnúrou. |  |
| --- | --- |

А

12

|  | Lano používajte iba na určený účel. Pramene lana nepretáčajte ani nerozpletajte proti smeru splietania. |
| --- | --- |

MONTÁŽ HOJDAČKY

- Zostavu možno doplniť hojdačkou. Vhodné modely hojdačiek sú uvedené na titulnej strane tohto návodu.

- Hojdačku zostavte a namontujte podľa pokynov v jej návode/technickom liste. Sedadlo hojdačky musí byť najmenej 350 mm nad zemou.

- Maximálne povolené zaťaženie hojdačky je uvedené v jej návode/technickom liste.

www.REBRINY.sk