DSK

Rebrina

- TECHNICKÝ LIST 11.05.07 PS

|  | Pozorne si prečítajte technický list, aby ste sa oboznámili s pravidlami montáže, bezpečnej prevádzky, údržby, prepravy a skladovania výrobku „Rebrina“. Ďalej len výrobok. Montáž, demontáž a inštaláciu vykonávajte až po preštudovaní technického listu. Tento technický list uschovajte počas celej doby používania výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo meniť konštrukciu, vyhotovenie aj technické parametre výrobku pri jeho zdokonaľovaní bez ďalšieho upozornenia na takéto zmeny. |
| --- | --- |

- URČENIE VÝROBKU

Rebrina je určená na cvičenie.

Výrobok je určený na použitie v interiéri.

- TECHNICKÉ PARAMETRE

Tabuľka 1

| Vonkajšie rozmery, mm | Hĺbka, mm | 160 |
| --- | --- | --- |
|  | Šírka, mm | 755 |
|  | Výška, mm | 2235 |
| Vzdialenosť medzi stĺpikmi, mm |  | 630 |
| Priemer priečnej tyče, mm |  | 32 |
| Hmotnosť brutto, najviac |  | 28 |
| Maximálna hmotnosť používateľa, kg |  | 120 |
| Životnosť, roky (najmenej) |  | 5 |

- KONŠTRUKCIA

  - Zloženie výrobku.

Výrobok je rozoberateľná rámová konštrukcia z kovových stĺpikov.

  - Informácie o použitých materiáloch

Všetky materiály použité na výrobu dielov výrobku sú schválené na použitie a majú potrebné protokoly z laboratórnych skúšok a odborné posudky vydané akreditovanými laboratóriami.

- OBSAH BALENIA

Tabuľka 2

| Č. | Názov | Obr. | Ks |  | Č. | Názov | Obr. | Ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stĺpik horný 10.05.07.001 |  | 2 |  | 2 | Stĺpik dolný 10.05.07.01 |  | 2 |
| 3 | Priečka 10.05.07.02 |  | 9 |  | 4 | Rukoväť ISO-05.38 |  | 18 |
| 5 | Konzola 10.05.07.002 |  | 6 |  | 6 | Kľúč 13х17 DSKM 02.111.00 |  | 1 |
| Bežné náradie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Názov |  | Ks |  | Č. | Názov |  | Ks |
| 15 | Skrutka М8-6gх55.56.016 GOST 7798-70 |  | 6 |  | 16 | Skrutka М8-6gх20.56.016 GOST 7798-70 |  | 8 |
| 17 | Skrutka М10-6gх25.56.016 GOST 7798-70 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 20 | Matica М8-6H.6.016 GOST 5915-70 |  | 6 |  | 21 | Podložka 10.А2 DIN 125 |  | 18 |
| 22 | Podložka 8.А2 DIN 125 |  | 20 |  | 23 | Kotviaca skrutka М8 10х80 |  | 6 |
| 25 | Krytka P40х60/3B |  | 4 |  | 26 | Krytka 10 |  | 8 |
| 28 | Dekoratívna krytka 13 |  | 26 |  | 29 | Dekoratívna krytka 17 |  | 18 |
| Dokumentácia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technický list 11.05.07 PS |  |  |  |  |  |  |  |

5 PREPRAVA A SKLADOVANIE

5.1 Výrobok sa prepravuje v originálnom obale výrobcu akýmkoľvek dopravným prostriedkom, ktorý zaručí jeho neporušenosť.

5.2. Podmienky skladovania zodpovedajú skupine 2 (C) podľa GOST 15150-69. Do inštalácie do pracovnej polohy skladujte výrobok v originálnom obale výrobcu v suchej miestnosti s prirodzeným vetraním.

6 LIKVIDÁCIA

6.1 Pred odovzdaním výrobku na likvidáciu je potrebné:

•	rozobrať výrobok v opačnom poradí, ako prebiehala montáž;

•	roztriediť diely podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené.

6.2 Výrobok neobsahuje nebezpečné látky. Likvidácia odpadu sa vykonáva podľa požiadaviek SanPiN 2.1.3684-21.

7 ZÁRUKA

7.1 Záručná doba na výrobok je 12 mesiacov od dátumu predaja.

7.2 Záruka sa nevzťahuje na výrobky:

•	s poškodením vzniknutým počas prepravy zákazníkom;

•	s poškodením spôsobeným porušením podmienok skladovania, montáže a prevádzky uvedených v tomto technickom liste;

•	ktoré nemajú v tomto technickom liste vyplnené záznamy o zabalení, o prevzatí oddelením kontroly kvality a o predaji výrobku

• výrobca ručí za spoľahlivosť výrobku za predpokladu, že zákazník dodržiava pravidlá prepravy, skladovania, montáže a prevádzky.

- NÁVOD NA MONTÁŽ

  - Obmedzenia použitia.

K výrobku musí byť zabezpečený voľný prístup.

  - Príprava na montáž

Výrobok vybaľte a jednotlivé diely uložte na vopred pripravenú plochu. Skontrolujte, či obsah dodávky zodpovedá technickému listu vášho výrobku.

  - Bezpečnostné opatrenia.

- Prítomnosť detí pri montáži výrobku a ich účasť na montáži sú zakázané.

- Výrobok montujte postupne podľa montážneho návodu.

  - Postup montáže a inštalácie.

    - Rukoväte (poz. 4) nasaďte na priečku (poz. 3). Povrch odporúčame najskôr navlhčiť mydlovým roztokom.

Obr. 1

| - Zmontujte stĺpiky. | - Zmontujte rebrinu |
| --- | --- |
| - Stĺpik 1 zasuniete do stĺpika 2 ľahkým poklepaním o podlahu. - Obr.2 | - Obr.3 |

    - Zostavu priložte k stene

- Na rebrinu namontujte konzoly (poz. 5). Zostavu priložte k stene a vyznačte otvory pre kotviace skrutky (poz. 23)

- Podľa značiek vyvŕtajte otvory do steny. Konzoly odskrutkujte zo zostavy. Konzoly upevnite na stenu kotviacimi skrutkami.

- Zostavu upevnite ku konzolám.

- POKYNY NA BEZPEČNÚ PREVÁDZKU

  - Výrobok je určený pre dospelých a deti od 14 rokov.

  - Maximálna hmotnosť používateľa je 120 kg

- POKYNY NA KONTROLU PRED POUŽITÍM

Pred použitím výrobku vykonajte tieto úkony:

•	Vizuálna kontrola výrobku;

•	Kontrola celistvosti konštrukcie: skontrolujte, či sú namontované všetky časti výrobku.

- POKYNY NA KONTROLU A ÚDRŽBU

  - Pred každým použitím výrobku vykonajte vizuálnu kontrolu:

- Skontrolujte upevňovacie body. Ak sú uvoľnené, dotiahnite ich bežným náradím.

- Skontrolujte, či sú na spojoch nasadené plastové ochranné krytky;

  - Raz mesačne vykonajte funkčnú kontrolu. Skontrolujte, či je výrobok pevne osadený a upevňovacie body dotiahnuté. Skontrolujte dotiahnutie všetkých spojovacích prvkov a skrutkových spojov.

  - Raz ročne vykonajte základnú kontrolu.

Skontrolujte, či kovové časti nie sú skorodované;

Posúďte vplyv vykonanej opravy na bezpečnosť zariadenia.

Všetky poškodené diely vymeňte za rovnocenné diely od výrobcu.

Výroba a výmena dielov používateľom je zakázaná.